# PRILOG D – tehničke specifikacije

| Red. br. I | KOŠ 75 LIT. RECIKLIRANA PLASTIKA za odvajanje PLASTIKE I PAPIRA |
| --- | --- |
| 1. | Zapremnina koša maks. 75 litara. |
| 2. | Ukupna masa koša maks. 50 kg |
| 3. | Letvice debljine min. 40 x 40 mm od reciklirane plastike u boji drva |
| 4. | Na prednjoj strani maks. 10 letvica, na stražnjoj strani maks. 10 letvica |
| 5. | Naljepnica o vrsti otpada dimenzija min. 150 x 665 mm (š x v) smještena vertikalno uzduž letvice na obje strane koša (prednje i stražnje) |
| 6. | Oblik koša četvrtasti |
| 7. | Unutar kante nalazi se držač vrećica |
| 8. | Dubina: min. 374 mm |
| 9. | Visina: min. 975 mm |
| 10. | Širina: min 490 mm |
| 11. | S okretnom kantom (za pražnjenje) i osiguranom bravom na bočnoj strani kante |
| 12. | Metalno tijelo i metalni dijelovi tijela izrađeni su od pocinčanog čelika debljine 1,5 mm i s termogrijaćim poliesterom u završnoj crnoj boji |
| 13. | Okvir kante izrađen od čelika debljine 5 mm s antikorozivnim temeljnim premazom bogatim cinkom i termogrijaćim poliesterskim premazom u crnoj boji |
| 14. | Kanta se može pričvrstiti na tlo s 4 ekspandirajuća vijka M8 (kante se isporučuju sa vijcima) |
| 15. | Ako se postavlja uza zid, mora postojati razmak od min 15 cm između zida i kante kako bi se tijelo moglo spustiti radi pražnjenja |
| 16. | Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu u normalnim vremenskim uvjetima. |